# RK3288 7.1系统线刷固件操作流程

一.首先需要安装驱动程序

DriverAssitant_v4.5文件下，找到打开后安装驱动。

1.点击“驱动安装”

2.驱动安装成功会出现提示即驱动安装成功

二．打开升级固件程序AndroidTool.exe

1.进入之后点击升级“升级固件”

三．将需要升级的固件程序加载进来

四．连接电脑操作流程：拔掉跳帽 - 连接数据线 - 按住按键 - 接上电源

五．升级固件：识别到设备 - 点击升级 - 提示升级成功

注意事项

1.1升级模式

烧录update.img 只能在loader 和maskrom 设备操作，其他设备要先切换

## 1.2擦除 Flash

## 执行擦除Flash 功能会将Flash 的所有Block 都擦除一遍包括固件区域前面的系统块。当系统反复升级都失败时，可以尝试先执行”擦除Flash”再进行升级。

# 常见问题

## 下载项不存在

如上图所示，表示 kernel 分区的下载项不存在。

## 加载固件失败

- 固件是否被其他程序占用

- 固件格式不正确

- 固件损坏

## 校验芯片失败

- 确认loader 或固件是否与设备匹配

- 固件芯片类型指定错误

## 下载 Boot 失败

- 检查DDR 是否没有焊接好

- 检查loader 是否与设备匹配

## 读取设备参数失败

此错误是由于设备之前没有烧录过parameter 文件且当前未指定烧录parameter 导致

## 下载固件或者分区镜像失败

- 更新Rockusb 驱动或者烧录工具

- 更换带屏蔽的usb 连接线,连接pc 后置端口

- 检测flash 是否虚焊、损坏或者不支持

## 校验固件或者分区镜像失败

- 确认parameter 文件内各分区的大小是否可以存下对应的镜像文件

- Flash 软件映射出现问题，可以先执行擦除flash 再试

- 检测DDR 器件的稳定性

# 注意事项

- 在非中文操作系统中使用时，请确保工具所在路径上只存在英文.

- 在 win7 和 vista 系统下，需要右击程序以管理员权限运行

- 修改配置文件 Config.ini 后，需要重启工具才能生效.