防水触显项目应答函

致：XX户外自助售货机项目

本公司深圳市鸥柏科技有限公司很荣幸收到贵单位的询价和方案咨询，针对半户外32寸风冷触摸一体机的技术要求及设备自身的环境要求，我们推荐了可行性很高的方案和相对稳定产品，基于设备满足参数且应付环境要求等因素，我们推荐的产品与贵单位设备内部空间要求的尺寸不能匹配，如果选择我们的产品就需要贵单位改动设计，请贵单位商榷，我们全力配合。

对此我们按照贵单位设备要求做了一一应答，我们也有一些建议，不管合作与否，和对单位分享一下，

| 设备要求 | 满足程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- |
| 带光感自动调节亮度（模块） | 完全满足 | 无偏离 |
| 带菜单按键（控制菜单） | 完全满足 | 无偏离 |
| 电容屏正面防水（喷溅） | 完全满足 | 无偏离 |
| 液晶自带喇叭（外接） | 基本满足 | 喇叭线标配最长为50cm |
| 液晶高亮1000cd | 完全满足 | 无偏离 |
| 触显贴合（全贴合） | 部分 | 上下密封，左右通风设计 |
| 风道设计配合（无） | 有 | 电容屏与液晶竖版使用，上下平行两边有胶封住， 风扇安装左边或右边，向另一端吹风，达到高亮液晶散热问题和控制高亮液晶与触摸屏之间水汽问题，这样就要求机柜设计液晶屏出风口与机柜侧壁之间设计一个散热通道，与机柜内空气隔离，保证抽取的热风有独立的散热抽出的条件，出风口方向的机柜，需开防水百叶窗，有条件的话甲方配置一个抽风风扇。 |
| 设备尺寸 |  | 设备尺寸：竖版安装， 高度725mm，正负5mm左右；宽度430mm，正负5mm； 厚度130mm，正负5mm。 |

为了保证设备正常运转，无水珠、无黑屏，机器自带的风扇必须要有抽风的空间。沿海城市建议设备安装空调。

应答单位：深圳市鸥柏科技有限公司

项目经理：朱琦飞

联系电话：18823787378

日期：2020年11月24日

附图：